Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение

высшего профессионального образования

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Технологические процессы и машины
на заготовке, транспортировке и переработке 
древесного сырья

Учебное пособие
для студентов вузов

Петрозаводск

Издательство ПетрГУ

2014

УДК 630

ББК 43.90

Т384

Авторы-составители:

О. Н. Галактионов,

А. В. Кузнецов

Рецензенты:

П. Е. Мощевикин, зав. сектором КарНИИЛПК;
О. С. Петрук, ген. директор ООО «Лесма»

Т384	Технологические процессы и машины на заготовке, транспортировке и переработке древесного сырья : учеб. пособие для студентов вузов / авт.-сост.: О. Н. Галактионов, А. В. Кузнецов. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2014. — 00 с.

ISBN 978-5-8021-2083-5

В пособии приведены методические основы расчетов производительности лесных машин и механизмов, применяемых в лесной промышленности при проведении лесозаготовительных работ.

Учебное пособие предназначено для выполнения расчетно-графических работ по курсам «Технология лесосечных работ», «Технология и оборудование несплошных и малообъемных рубок леса», а также в помощь при дипломном проектировании студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Лесоинженерное дело» и по направлению академического прикладного бакалавриата «Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств».

УДК 630

ББК 43.90

|  | © Галактионов О. Н., Кузнецов А. В., авт.-сост., 2014 |
| --- | --- |
| ISBN 978-5-8021-2083-5 | © Петрозаводский государственный университет, 2014 |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1.	Вальщик, оснащенный бензопилой	 5

2.	Харвестер (валочно-сучкорезно-раскряжевочная машина)

3.	Валочно-пакетирующая машина (ВПМ)

4.	Процессор (сучкорезно-раскряжевочная машина)

5.	Скиддер (пачкоподборщик)

6.	Трелевочный трактор с тросочокерным оборудованием

7.	Трелевочный трактор с манипулятором и зажимным коником

8.	Валочно-трелевочная машина (ВТМ)

9.	Форвардер (трактор-сортиментовоз)

10.	Вальщик, оснащенный бензопилой и мини-форвардером

11.	Автопоезд-сортиментовоз

12.	Автопоезд-хлыстовоз

Список рекомендуемой литературы

Введение

Лесозаготовки являются основополагающей частью лесного комплекса, на результатах работы которых базируются все последующие мероприятия по транспортировке и переработке древесины.

От качества проведения рубок зависит успешное лесовосстановление и сохранение биоразнообразия лесной среды. С другой стороны, высокое качество рубок состоит в максимальном использовании имеющихся на лесосеке древесных ресурсов.

Основной деятельностью технолога является выбор такого характера лесозаготовительного процесса, который позволил бы реализовать высококачественное освоение лесного фонда, наиболее полно соответствующее сортиментному плану и конкретным природно-производственным условиям.

Успешность деятельности технолога оценивается в основном по достигнутой производительности и ритмичности работы лесозаготовительной техники. Данное пособие позволяет показать студенту влияние различных характеристик древостоя и машины друг на друга, а главное — на возможно достижимую производительность имеющегося оборудования.

Технологические расчеты, приведенные в пособии, могут быть использованы для расчета эффективности лесных машин при любом виде проектирования, в том числе дипломного.

Для выполнения расчетно-графических работ студентам необходимо произвести расчет по предложенной методике сменной производительности механизмов и машин различных марок и типов, с последующим построением графиков зависимости сменной производительности от варьируемого технологического фактора. После расчета необходимо проанализировать полученные результаты.

- Вальщик, оснащенный бензопилой

Определение сменной производительности вальщика,
оснащенного бензомоторной пилой

Цель занятия: изучить технические характеристики бензомоторных пил (бензопил) и технологический процесс работы вальщика леса, оснащенного бензопилой.

Содержание отчета о работе

- Исходные данные для проведения расчетов;

- Перечень и технические характеристики применяемого оборудования;

- Методика расчета часовой и сменной производительности;

- Анализ зависимости производительности от условий ведения работ;

- Выводы по результатам расчетов и их анализу.

Общие исходные данные

- Продолжительность смены Тсм = 8 ч;

- Время выполнения подготовительно-заключительных операций tпз = 1 ч;

- Скорость передвижения вальщика v = 0,6 м/с;

- Производительность чистого пиления бензопилы «Тайга-214» (Husqvarna 357 ХР) Пчп = 60 (100) см2/с;

- Диаметр дерева на высоте срезания dср = 10, 15…30 см;

- Ширина перемычки недопила при валке S = 2 cм;

- Наибольшая ширина пильной шины Вш = 70 мм;

- Коэффициент использования рабочего времени вальщиком f = 0,85.

Исходные данные в зависимости от варианта задания представлены в таблице 1.

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА СУЧЬЕВ И РАСКРЯЖЕВКА

ХЛЫСТОВ Бензопилами

Валка деревьев — первая технологическая операция лесозаготовок, осуществляемая путем отделения ствола дерева, на уровне корневой шейки или выше, от пня (валка без корней). Основной механизм, используемый при механизированной валке деревьев — бензиномоторная пила (бензопила) [2, 3, 4, 6, 7].

Бензиномоторная пила — переносной инструмент, снабженный двухтактным карбюраторным двигателем с режущим механизмом в виде пильной цепи, широко применяемый на лесозаготовках в России и за рубежом для валки деревьев, обрезки с них сучьев и раскряжевки хлыстов на сортименты. Управление бензиномоторной пилой, ее переноску и вспомогательные движения осуществляет рабочий, удерживающий ее в процессе технологических операций за специальные рукоятки.

Таблица 1

Исходные данные для расчета

сменной производительности вальщиков

| № варианта | Средний запас древесины (q), м3/га | Средняя длина хлыста (Hср), м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 157 | 22 |
| 2 | 142 | 19 |
| 3 | 178 | 24 |
| 4 | 150 | 21 |
| 5 | 134 | 18 |
| 6 | 190 | 16 |
| 7 | 120 | 17 |
| 8 | 187 | 29 |
| 9 | 147 | 20 |
| 10 | 210 | 26 |
| 11 | 203 | 25 |
| 12 | 190 | 23 |
| 13 | 110 | 15 |
| 14 | 155 | 21 |
| 15 | 140 | 30 |
| 16 | 225 | 28 |
| 17 | 220 | 27 |
| 18 | 120 | 18 |
| 19 | 190 | 14 |
| 20 | 175 | 23 |
| 21 | 180 | 24 |
| 22 | 185 | 31 |
| 23 | 195 | 25 |
| 24 | 128 | 18 |

Бензиномоторные пилы делятся на две группы:

- для валки деревьев, имеющие высокорасположенные рукоятки (их аналоги — ранее доминировавшие на лесозаготовках в СССР бензиномоторные пилы типа «Дружба» и «Урал»);

- универсальные, имеющие низкорасположенные рукоятки и в настоящее время наиболее распространенные при механизированной заготовке хлыстов и сортиментов на лесосеке (отечественная «Тайга», импортные — фирм «Husqvarna» (Швеция) и «Stihl» (Германия) и др.).

При заготовке хлыстов или деревьев с кроной вальщик с помощью бензопилы валит деревья, их трелюют в хлыстах (после обрезки сучьев) или с кроной к верхнему лесоскладу (погрузочной площадке), а раскряжевку стволов на сортименты производят на верхнем или нижнем лесоскладе. При заготовке сортиментов на лесосеке рабочий, помимо валки деревьев, производит обрезку сучьев и раскряжевку стволов поваленных деревьев, при необходимости — подтаскивание получаемых сортиментов к технологическому коридору (волоку).

При валке вначале осуществляют подпил — начальную операцию валки, способствующую падению спиленного дерева в заданном направлении. При окончательном пилении бензиномоторной пилой дерево сталкивают путем придания ему импульса для валки в заданном направлении с помощью различных инструментов и приспособлений — валочной лопатки, клиньев, гидроклина. Зимой перед валкой вокруг дерева убирают снег для уменьшения высоты пня при валке, а также на дорожках — для обеспечения отхода вальщика от падающего дерева.

Сменную производительность (Псм) при валке деревьев бензопилой определяют по формуле:

(1)

где Пч — часовая производительность при работе бензопилой, м3/ч; Тсм — продолжительность смены, ч; tпз — затраты времени на подготовительно-заключительные операции, ч; tотд — затраты времени на отдых, ч (tотд = 0,3 ч); tтп — затраты времени на технологические перерывы, ч (tтп = 0,3 ч).

Часовую производительность на валке леса определяют по формуле:

, 					(2)

где Tц — длительность технологического цикла валки дерева, с; Vхл — средний объем хлыста, м3.

,					(3)

где dcр — средний диаметр дерева на высоте срезания, см; Hср — средняя длина хлыста, м; kф — коэффициент, учитывающий форму ствола; для сосны, лиственницы и ели kф = 0,52, для березы и осины kф = 0,47.

Длительность технологического цикла определяется временем выполнения отдельных операций:

Тц = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 ,				(4)

где t1 — время на подготовку рабочего места (t3 = 120 с), с; t2 — на подпил, спиливание и сталкивание дерева с пня, с; t3 — на обрезку сучьев, с; t4 — на раскряжевку хлыста, с; t5 — на переход к следующему дереву, с; t6 — на окучивание сортиментов и дополнительные технологические операции (t6 = 250 с), с.

Конкретный набор операций, выполняемых вальщиком, зависит от общей структуры технологического процесса лесозаготовок.

Время, затрачиваемое на валку дерева:

,					(5)

где s — толщина перемычки недопила, см; Пчп — производительность чистого пиления пилы, см2/с; kу — коэффициент, учитывающий увеличение времени на спиливание дерева из-за необходимости переустановки пилы;

,						(6)

где Вш — ширина пильной шины, см.

Время на обрезку сучьев определяется по формуле:

(7)

где F — суммарная площадь среза сучьев на одном дереве (F ≈ 550 см2), см2; kп — коэффициент использования производительности чистого пиления (принимаем равным 0,4); v1 — рабочая скорость передвижения вальщика (v1 = 0,3 м/с), м/с.

Время раскряжевки дерева определяется следующим образом:

,				(8)

где lсорт — средняя длина сортимента, м.

Время, необходимое для перехода к следующему дереву:

(9)

где Lср.д. — среднее расстояние между деревьями, м; q — запас, м3/га; k — доля выбираемого запаса; v — скорость передвижения вальщика, м/с.

Пример

Дано: средний запас древесины — 250 м3/га; доля выбираемого запаса — 100 %; скорость передвижения вальщика — 0,7 м/с; средний объем хлыста Vхл = 0,3 м3; диаметр дерева на высоте срезания dср = 20 см; ширина перемычки недопила s = 2 см; производительность чистого пиления для бензопилы Пчп = 100 см2/с; наибольшая ширина пильной шины Bш = 70 мм; средняя длина сортиментов 6 м; средняя длина хлыста Hср = 19 м.

Определить: сменную производительность на валке, обрезке сучьев, раскряжевке хлыстов и трелевке мини-форвардером.

Решение. Время на подготовку рабочего места (очистка или утаптывание снега, удаление подроста) составляет в среднем для разных древостоев и сезона работ около 2 мин, t1 = 120 с.

Время на подпил, спиливание и сталкивание дерева:

Время на обрезку сучьев:

Время на раскряжевку хлыста:

Время перехода к следующему дереву:

Время технологического цикла:

Тц = 120 + 10,9 + 140,5 + 80,1 + 5,9 + 250 = 607,4 с.

Часовая производительность при работе бензопилой:

Сменная производительность составит: